Начало формы

Ачинский

Ачинский филиал

Краевого государственного казённого образовательного учреждения

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»

- Пособие

- по проведению практической отработки планов эвакуации из общеобразовательных школ Красноярского края в случае возникновения пожара

Ачинск  2012г.

Конец формы

|  | - Пособие - по проведению практической отработки планов эвакуации из общеобразовательных школ Красноярского края в случае возникновения пожара Настоящие рекомендации разработаны для руководителей общеобразовательных учреждений, должностных лиц и лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности. А так же предназначены для использования в работе при подготовке и проведении практической отработки планов эвакуации из зданий общеобразовательных школ в случае возникновения пожара. В Рекомендациях приведены основные требования норм и правил пожарной безопасности к эвакуационным выходам, путям эвакуации их эксплуатации, организации и проведению практических тренировок, дано понятие плана эвакуации, а также рекомендации по составлению распоряжения на проведение практической тренировки и акта по ее результатам. Пособие подготовлено к печати преподавателем Ачинского филиала «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» Погуда А.А. ОГЛАВЛЕНИЕ: Термины и определения. 1.; Общие положения. 2.; Подготовка и организация проведения практической отработки. планов эвакуации. 3.; Порядок проведения тренировки. 4.; Подведение итогов тренировки и разработка организационных. и практических мероприятий по улучшению эвакуации. 5.; Приложения:. 5.1; Требования к эвакуационным. выходам и путям эвакуации. Требования к их содержанию. 5.2; Акт результатов проведения практической отработки планов. эвакуации. - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящем Пособии используются следующие термины и определения: Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве. Эвакуация людей при пожаре (эвакуация) – вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. План эвакуации при пожаре (план эвакуации) – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара. Опасный фактор пожара – фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. Противопожарное состояние объекта – состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды. Противопожарный режим – требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и содержание территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации. - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В соответствии с Правилами противопожарного режима, руководители общеобразовательных учреждений обязаны иметь на объектах систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. Одним из направлений системы пожарной безопасности является организация и проведение мероприятий по практической отработке действий обслуживающего персонала и учащихся планов эвакуации в случае возникновения пожара, разрабатываемых в каждом общеобразовательном учреждении и утверждаемых его руководителем. Практическая отработка действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей и учащихся должна проводиться не реже одного раза в полугодие. На объектах с ночным пребыванием людей практические тренировки должны проводиться как в дневное, так и в ночное время. - ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ - ОТРАБОТКИ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ На проведение практической отработки планов эвакуации руководитель учреждения готовит распоряжение, в котором последовательно отражаются все этапы проведения тренировки. Примерная структура распоряжения на проведение практической отработки планов эвакуации 1. Общие положения. 2. Организация и подготовка проведения практической тренировки. 3. Порядок проведения тренировки. 4. Подведение итогов тренировки и разработка организационных и практических мероприятий по улучшению организации и проведению эвакуации. В разделе распоряжения «Общие положения» указываются: - цели и задачи практической отработки планов эвакуации; - способ доведения требований норм и правил пожарной безопасности к эвакуационным выходам, путям эвакуации и их эксплуатации, навыков поведения людей при пожаре. Раздел распоряжения «Организация и подготовка проведения практической тренировки» должен содержать: - данные о времени и месте проведения тренировки; - требования к порядку уточнения и корректировки списков учащихся, преподавателей и обслуживающего персонала; - постановку задач обслуживающему персоналу, занятому в эвакуации детей, порядок ознакомления с планами эвакуациями и теоретического их проигрывания в соответствии с инструкциями к ним, определяющими действия в случае возникновения пожара; - требования к порядку и способам оповещения учащихся и преподавателей о возникновении пожара; - данные о месте сбора эвакуирующихся учеников и обслуживающего персонала в зоне недосягаемости опасных факторов пожара; - постановку задач по контролю и оценке состояния путей эвакуации, эвакуационных выходов, ознакомления с местами нахождения ключей от эвакуационных выходов, назначение ответственных должностных лиц за их открывание во время тренировки; - определение и закрепление конкретных должностных лиц для наблюдения за ходом эвакуации, действиями преподавателей. В разделе «Порядок проведения тренировки» устанавливается порядок: - подачи сигнала о начале тренировки; - оценки действий обслуживающего персонала по эвакуации учащихся; - контроля времени эвакуации; - уточнения данных об эвакуированных по уточненным (откорректированным) спискам; - осмотра помещений учреждения. В последнем разделе распоряжения «Подведение итогов тренировки и разработка организационных и практических мероприятий по улучшению организации и проведению эвакуации» определяется порядок: - разбора действий персонала и учащихся по эвакуации из помещений и здания учреждения; - обсуждения недостатков, допущенных в ходе тренировки; - подготовки акта по результатам практического занятия и разработки мероприятий по улучшению эвакуации. В соответствии с распоряжением на проведение практической отработки планов эвакуации руководитель учреждения, лицо, назначенное ответственным за ее проведение, проводит с преподавательским и обслуживающим персоналом занятие, в ходе которого: - определяет порядок оповещения учащихся и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара; - определяет место сбора преподавателей и учащихся после эвакуации из здания, в зависимости от времени года, уточняет списки учащихся и устанавливает порядок проверки их наличия на месте сбора; - доводит (уточняет) перечень мест размещения первичных средств пожаротушения и порядок их применения и приведения в действие; - определяет лиц, из числа обслуживающего персонала не занятых в эвакуации, для встречи пожарных расчетов и проведения первоочередной эвакуации имущества и материальных ценностей. Обслуживающий персонал и преподавательский состав дополнительно знакомятся с планами эвакуации и инструкциями, определяющими действия в случае возникновения пожара в учреждении. На месте изучают расположение эвакуационных выходов, места хранения ключей от дверей эвакуационных выходов, кратчайшие и безопасные пути следования к выходам из здания в зависимости от места возникновения пожара, места нахождения первичных средств пожаротушения и средств связи. Преподавательский состав на классных занятиях дополнительно доводит до учащихся порядок действий в случае получения сигнала (оповещения) о возникновении пожара, включая порядок и направление движения, а так же корректирует списки учащихся по классным журналам. При подготовке к тренировке принимаются меры по устранению нарушений содержания путей эвакуации и эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и безопасной эвакуации людей, проверяется исправность и работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ Началом практической отработки является подача звукового или световых сигналов о возникновении пожара от системы оповещения о пожаре во все помещения здания учебного учреждения с постоянным или временным пребыванием людей. Звуковой сигнал оповещения должен отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения (о начале, окончании урока и т.п.). С получением сигнала о возникновении пожара педагогический состав и обслуживающий персонал проводят мероприятия в соответствии с инструкцией по действиям в случае возникновения пожара, открывают все (запасные) эвакуационные выходы и в установленной последовательности производят эвакуацию детей. Эвакуация производится через ближайший и наиболее защищенный от опасных факторов пожара эвакуационный выход, передвижение детей, при этом, должно быть быстрым, но не бегом, без лишней суеты и торопливости. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество электрических фонарей на объектах с массовым пребыванием людей, обеспечивается из расчёта 1 фонарь на 50 человек. ( ст.38 Правил противопожарного режима). Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства само закрывания дверей, должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. В коридорах, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных. Также не допускается ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. На путях эвакуации запрещается применять горючие материалы для отделки и облицовки стен, окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок. Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; - остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; - заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и окон. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: - загромождать эвакуационные пути и выходы в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; Эвакуируемые учащиеся выводятся из здания школы, в первую очередь учащиеся младших классов и дети с проблемами в развитии, в теплое время года на улицу, в безопасное место. Эвакуация не должна мешать действиям пожарных по тушению пожара. В зимнее время года дети эвакуируются в ближайшее, заранее определенное, здание вне зоны воздействия опасных факторов пожара. В ходе практической тренировки руководитель учреждения контролирует правильность проведения эвакуации, а также время, в течение которого проведена полная эвакуация людей из здания. После эвакуации детей из здания школы классные руководители, преподаватели их замещающие, проводят перекличку учащихся по спискам классных журналов и докладывают о наличии руководителю учреждения. Информация об отсутствии ребенка доводится до сведения руководителя учреждения и пожарных осуществляющих тушение пожара, и принимаются меры по установлению его местонахождения (спасению). После проведения эвакуации руководитель учреждения проводит обход помещений здания на предмет установления людей, его не покинувших. Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения и проводит работы по эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТРЕНИРОВКИ И РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭВАКУАЦИИ После окончания практической тренировки по отработке действий в случае возникновения пожара руководитель учреждения проводит с педагогическим и обслуживающим персоналом рабочее совещание, на котором подводятся итоги и разрабатываются организационные и практические мероприятия по улучшению эвакуации. При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору недостатков, выявленных при проведении тренировки, и установлению причин им способствовавшим. При разработке дополнительных мероприятий необходимо максимально учесть все недостатки. Завершающим этапом проведения практической отработки планов эвакуации является подготовка акта, в котором последовательно излагаются ее результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по улучшению организации и проведения последующих практических тренировок. - ТРЕБОВАНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДАМ И ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ. - ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из помещений первого этажа наружу непосредственно - через коридор; - через вестибюль (фойе); - через лестничную клетку; - через коридор и вестибюль (фойе); - через коридор и лестничную клетку; б) из помещений любого этажа, кроме первого: - непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; - в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; - в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: - помещения детских дошкольных учреждений, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.; - помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; - помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи детских дошкольных учреждений, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений, школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел. Высота эвакуационных выходов должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями само закрывания и с уплотнением в притворах. Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

- АКТ

- результатов проведения практической отработки планов эвакуации

| ______________________________ __________________________ дата город, населенный пункт |  |
| --- | --- |
| В соответствии с пунктом 12 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (правила противопожарного режима) __________________ проведена, практическая ( дата) отработка планов эвакуации обслуживающего персонала и учащихся из здания ___________________________________________________________________________ (наименование учебного заведения) в количестве ___________________________________________ человек обслуживающего персонала и ____________________________________ детей Фактическое время эвакуации составило ________________ минут, что _____________________________________________________________________ соответствует (не соответствует) расчетному времени эвакуации.* При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной ___________________________________________________________________________ недостаточно быстрой и безопасной эвакуации ___________________________________________________________________________ |  |